ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендации по проведению работ по

исключению разряда саморазряда АКБ

- Отключить АКБ.

- Доработать жгуты проводов:

  - Снять колодку S1 (черная колодка) с блока ВСМ, на снятой колодке извлечь розово-зеленый провод из гнезда 37, отрезать контакт, провод заизолировать лентой ПВХ;

  - Снять колодку S2 (серая колодка) с блока ЕММ, на снятой колодке поменять местами контакты в гнездах 3 и 4;

  - Снять колодку с переключателя световых сигналов (серая колодка), на снятой колодке  поменять местами контакты в гнездах 6 и 7.

- Проверить степень зарядки АКБ:

  - Выполнить замер плотности электролита в каждой банке АКБ, должно быть не менее 1,27;

  - При необходимости зарядить АКБ.

- Подключить АКБ.

- При помощи диагностического оборудования «Grade-X» выполнить обновление версии программного обеспечения в комбинации приборов: для референса 8450007022 – до версии не ниже V-36, 8450030825 – до версии не ниже V-27.

- Провести сброс ошибок во всех электронных блоках.